На фірмовому бланку Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd.

Сертифікат якості

| Виробник: Джіангсу Хуіда Медікал Інструментс Ко, Лтд., Квіньфен Вілідж, Вест Парк оф Саусіст Індастріал Парк, Яндонь Таун, Тінху Дістрікт, Яньчен Сіті, Джіангсу, Китай / Jiangsu Huida Medical Instruments Co., Ltd., Qingfeng Village, West Park of Southeast Industrial Park, Yandong Town, Tinghu District, Yancheng City, Jiangsu, China |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва виробу: Пробірка для мікропроб 0,5 ml (мл) |  |  | LOT (партія): 012023 |  |
| Дата виробництва: 2023.01 |  |  | Термін придатності: 2028.01 |  |
| Кількість: 560000шт. |  |  | Кількість зразків: 100 шт. |  |
| Застосований стандарт: Q/321284CBB07-2007 |  |  |  |  |
| Пункт перевірки | Технічні вимоги |  |  | Результат перевірки |
| Зовнішній вигляд | Поверхня пробірки повинна бути чистою, без сторонніх речовин, без плям, без подряпин, прозорою, стінки достатньо міцними, градуювання відповідне та чітке, з полем для записів |  |  | Відповідає |
| Специфікація | Тип Еппендорф, пробірка повинна мати інтегровану кришку |  |  | Відповідає |
| Об’єм | 0,5 ml (мл) |  |  | Відповідає |
| Розмір | Діаметр по кришці | 10±0,2 mm (мм) |  | Відповідає |
|  | Довжина | 30±1 mm (мм) |  | Відповідає |
| Матеріал | Високоякісний поліпропілен нетоксичний, без вмісту латексу |  |  | Відповідає |
| Стерильність | Не стерильна |  |  | Відповідає |
| Хімічні властивості | Апірогенність повинна відповідати показникам ≤0,5 EU/ml (ЄС/мл) |  |  | Відповідає |
| Біологічні властивості | Не повинно бути виявлено ДНКаза та/або РНКаза забруднення |  |  | Відповідає |
| Герметичність | Отвір у пробірці повинен бути міцним по краям, без дефектів, тріщин, заусениць, гладким, кришка повинна легко закриватися та щільно прилягати до стінок; після забору води у пробірку не повинно бути протікань |  |  | Відповідає |
| Ефективність | Матеріал пробірки повинен витримувати автоклавування при to 121оС, |  |  | Відповідає |
| Пакування | 500 шт/пак Пакування повинно бути герметичним, щоб запобігати потраплянню бруду та пилу |  |  | Відповідає |
| Висновок | Партія продукції відповідає вимогам Q/321284CBB07-2007 |  |  |  |

Перевірив: Huang Meilan                                        Затвердив: Li Bing

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «ЛАБОРАТОРІЯ ГРАНУМ»
Україна, 61001 м. Харків
вул. Франківська, буд.14
тел./факс. +38(057) 752-32-31

www.granum.ua