ДРЕНАЖ ТИПУ ПІКОВСЬКОГО

Дренаж типу Піковського використовується в хірургії жовчних проток для зовнішнього через шкірного через печінкового дренування холедоха.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 415 мм;

- діаметр 3,0 мм;

- відкритий дистальний кінець конусної форми;

- бокові дренажні отвори на дистальному кінці;

- два кільця-остови на відстані 33 мм від дистального кінця;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ;

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- увести дистальний кінець дренажа до кілець-остовів у жовчну протоку в місці резекції жовчного міхура ;

- зафіксувати проксимальний кінець дренажа у просвіті холедоха, закріпивши лігатуру між кільцями-остовами;

- вивести проксимальний кінець дренажа назовні за допомогою затискача крізь черезшкірний розріз;

- підключити дренаж до ємності для збору рідини за допомогою спеціального подовжувача із затисною канюлею;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.