ДРЕНАЖ ЛАПАРОСКОПІЧНИЙ

Дренаж лапароскопічний використовується в хірургії для дренування черевної порожнинипід час і після лапароскопічної операції.

- виготовлено з термопластичного нетоксичного полімеру;

- довжина 450 мм;

- закритий дистальний кінець сферичної форми;

- бокові дренажні отвори на дистальному кінці;

- рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- увести дренаж у черевну порожнину через канал лапароскопа;

- підключити дренаж до системи для подачі вуглекислого газу чи інших додаткових пристроїв за допомогою подовжувача із затисною канюлею і одноходовим краном ;

- зафіксувати положення введеного дренажа і вивести лапароскоп;

- закріпити дренаж до шкіри за допомогою еластичного полімерного фіксатора;

- підключити дренаж до ємності для збору рідини ;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) |
| --- | --- |
| 14 | 4,7 |
| 17 | 5,7 |

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REF   Номер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності  упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.