ПОДОВЖУВАЧ ДРЕНАЖА ПІКОВСЬКОГО

Подовжувач дренажа Піковського використовується в медицині для зручного підключення дренажа Піковського та інших медичних трубок аналогічної конструкції до ємностей і пристроїв із конектором Жане.

- виготовлено з прозорого термопластичного нетоксичного полівінілхлориду;

- довжина 1000 мм;

- затисна канюля з одноходовим краном на проксимальному кінці;

- адаптер Жане на дистальному кінці;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ: 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати за температури від  5 до 35 оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ:

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- вставити вільний кінець дренажа, введеного і зафіксованого в тілі пацієнта, в затисну канюлю;

- обернути рухомі гайки затисної канюлі у протилежних напрямках до зупинки;

- перевірити надійність з’єднання;

- підключити адаптер Жане на дистальному кінці подовжувача до конектора медичної ємності чи пристрою;

- за потреби перекривати потік рідини через трубку за допомогою одноходового крана;

- після використання утилізувати в установленому порядку.

| Ch/F | Зовнішній діаметр (мм) | Колір адаптера |
| --- | --- | --- |
| 12 | 4,0 | Білий |

ВИРОБНИК:  ТОВ НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.,Україна, 32300.

REF  Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів .

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.