ПЕТЛЯ ДЛЯ ПОЛІПЕКТОМІЇ

Петля використовується в хірургії для резекції поліпів та пухлин в шлунку та кишківнику.

- виготовлено з матеріалів медичного призначення;

- довжина робочої частини  зонда 2300мм;  діаметром  2,3 мм;

- ширина петлі 15 мм; 25 мм з дроту діаметром 0,3мм; 0,36 мм; 0,46 мм;

- рухлива ручка – тангента з стандартною клемою;

- стерилізовано оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- для професійного використання;

- для одноразового застосування;

- не використовувати у разі пошкодження упаковки.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ – 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %.

ЗАСТОСУВАННЯ

- перевірити цілісність індивідуальної упаковки;

- одягнути стерильні рукавички;

- розпакувати;

- процедуру проводять за допомогою ендоскопа та апарату високочастотної хірургії;

- розтин  тканини роблять завдяки серії короткотермінової подачі напруги (30 W) на ріжучу стренгу;

- після використання утилізувати  виріб у встановленому порядку.

ВИРОБНИК: НВО «Каммед» вул. Крип’якевича 3, м.Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REF   Номер за каталогом

Дата виготовлення

У разі пошкодження упаковки не використовувати

Повторно не використовувати

ПАРТІЯ

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту       щодо медичних виробів

UA.TR.101

Редакція 1. Затверджено 04.07.2020.