НАБІР  ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ  ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ

Набір використовується для проведення амбулаторного перитонеального діалізу у пацієнтів із гострою нирковою недостатністю. Катетер призначено для лапароскопічного введення.

- виготовлено з силікону медичного призначення

- довжина катетера 640 мм

- діаметр катетера F15 (5,00 мм)

- дистальний кінець має спіральну форму і перфорацію в вигляді отворів малого діаметра для забезпечення більшої площини зрошення і запобігання травмування черевної порожнини;

- два кільця-муфточки на трубці для фіксації в апоневрозі, що запобігає утворенню свища, з синтетичного нетканого матеріалу

- рентгеноконтрастна смуга вздовж усієї трубки

- з'ємна  канюля - перехідник  Луєра для підключення

- з'ємна пробка на перехідник Луєр

- стерилізовано  оксидом етилену.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- для професійного використання

- для одноразового застосування

- не використовувати у разі пошкодження упаковки

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ – 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ. Зберігати за температури від  5 до 35оС і відносній вологості повітря не більше 65 %

ЗАСТОСУВАННЯ

- перед початком процедури спорожнити сечовий міхур пацієнта

- підготувати стерильне операційне поле

- здійснити лапароскопію черевної порожнини відповідно до схвалених методик

- перевірити цілісність стерильної індивідуальної упаковки катетера для перитонеального діалізу

- одягнути стерильні рукавички

- розпакувати

- увести катетер у черевну порожнину під контролем лапароскопа

- зафіксувати в черевній порожнині за допомогою кілець – муфточок для запобігання  утворення свища

- встановити перехідник Луєр в проксимальний кінець катетера

- підключити до крапельниці, або приладу гемодіалізотерапії

- після використання утилізувати в установленому порядку

ВИРОБНИК: ТОВ НВО «Каммед»

вул. Крип’якевича 3, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна, 32300.

REFНомер за каталогом

Дата виготовлення

Використати до

Не використовувати при порушенні цілісності упаковки

Повторно не використовувати

Температура зберігання

Партія

Стерилізовано оксидом етилену

Перед застосуванням ознайомитися з інструкцією

Сертифікат відповідності технічному регламенту щодо медичних виробів № UA.TR.101-50.156

UA.TR.101

Редакція 2. Затверджено 04.07.2017.